购买显微镜前应该清楚的四个问题

如今，显微镜已经成为实验室和研发室内最通用的分析仪器，但是对于经常使用显微镜的专业人士来说，如何轻松的选购一台满足自己科研需求并且性价比较高的显微镜是一件十分头疼的事情。以往，许多用户在向我们咨询时候大都只能算是单纯的显微镜询价，而对显微镜的选购知识却是了解的不多，下面小编就依据多年的咨询经验为广大显微镜求购者总结一些选购显微镜之前一些最常见的问题，希望可以为您的选型提供帮助。

问题一：采购之前先了解什么类型的显微镜适合您要检测的样品?

显微镜根据观测样品的不同可以按功能来划分：一般有金相显微镜、偏光显微镜、体视显微镜、生物显微镜、荧光显微镜等。而不同的功能显微镜用法也不同，像偏光显微镜主用应用于像地质矿石等各向异性非金属材料检测的研究。金相显微镜主要应用于金属等多种不透明材料观察，鉴别和分析内部结构组织。适用于厂矿企业、高等院校及科研等部门。该仪器配用摄像装置,可摄取金相图谱,并对图谱进行测量分析,对图象进行编辑、输出、存储、管理等功能。体视显微镜适用于微米级实效分析、断口检测、电子工业生产线的检验、印刷线路板的检定、印刷电路组件中出现的焊接缺陷(印刷错位、塌边等)的检定、单板PC的检定、及所有对样品表面有细致观察的领域，配测量软件可以测量各种数据。生物显微镜主要适用于医疗卫生领域及学校、科研单位进行医疗诊断、化验、教学、研究。所以说，在采购前应该弄清楚自己要观察的样品是什么，这样商家才能给您推荐到适用的显微镜。

问题二、购买正立式显微镜还是倒置式显微镜?

在回答这个问题之前，应该清楚正立式显微镜和倒置式显微镜到底有什么区别：

正立式显微镜：光路设计简单，光损少，样品高度有要求，方便多视场观察，镜头不易落灰易维护，适用于研究单位。

倒置式显微镜：光路长，光损较大，光路设计较复杂，对样品高低无要求，检测方便快速，不适合多视场分析，同等配置下倒置显微镜的价格要高于正立式显微镜。

在根据样品选定了某一种类的显微镜之后，考虑选择正立式显微镜还是倒置式显微镜基本上便可以参考以上几点，同时您还要考虑到您现有的制样条件，因为正立式显微镜对样品的制样要求比较高而倒置式显微镜则相对要低一些。

问题三、您预算大概多少?

目前市场上的显微镜主要有国产和进口之分，一般来讲价格差距在几倍到十几倍不等，您可以根据您现有的预算来决定是购买国产或是进口，。不过如果您的预算相对充足或没有固定预算的情况，那还是建议您购置进口显微镜。当然，小编在这里不否认国产的显微镜在近些年有了长足的发展，但是在光路设计、机械稳定性等方面，国产显微镜目前还是远不及进口显微镜的品质，并且从长远投资的角度来看，进口显微镜(小编这里指的是国外原装进口的显微镜，合资生产的除外)一般的使用寿命都在60年左右，而国产或某些合资的品牌有购置后几年内便出现成像质量不清晰、不稳定等种种问题，所以与其反复购置倒也不如一次性永久投资来的划算。

问题四、显微镜的价格是如何构成的?

许多显微镜的采购者都问过我们这样一个问题，那就是“显微镜多少钱一台?”或“XXX型号的显微镜报价多少”，一般我们的回答都会是“您需要什么配置呢”，或者如果您只想大概大体了解一下显微镜的报价，估计我们也仅会给出一个价差非常大的模糊价位段。出现这样的结果，关键原因在显微镜的配置上。其实购置显微镜您购置电脑是十分类似的—一切要根据您所要求的来进行配置。比如您需要几种观察模式(影响物镜的个数)、是否需要软件、是否需要CCD等等，这些要求都大大影响了显微镜的报价，要知道整台显微镜最重要、最值钱的地方便是物镜，它的个数是会大大影响显微镜的价格的。